PAGE  
2

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

пгт Красный, 

Краснинский муниципальный округ, Смоленской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области является:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
1. Общие положения

 Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяет схемы теплоснабжения.

Мероприятия  по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области позволит:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повысить надежность работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

минимизировать затраты на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечить жителей пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области тепловой энергией;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения пгт Красный,  Краснинский муниципальный округ, Смоленской области.

3. Графическая часть
4. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

1. пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области входит в состав муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области. Площадь пгт Красный,  составляет  4,49 км2.
Располагается в западной части Смоленской области у границы с Республикой Беларусь. В 45 км. к западу  от областного центра г. Смоленска. Административным центром муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области является пгт Красный. Численность населения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 01.01.2024 года составляет 3501 человек.
2.Сведения о котельных поселения
В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 

Таблица №1

	Адрес котельной/ собственник
	Мощность (Мвт, Гкал/час)
	Фактическое использование нагрузки
	Тип и марка котлов
	Длина тепловых сетей, пог.м.
	Вид топлива
	Количество отапливаемых домов

	Смоленская область, п. Красный, ул. Ленина,25а
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	2,5
	76%
	Водогрейный,
КВТС -1,
КВТС –1,

КВТС-05
	1163
	Природный газ
	9  многоквартирных жилых домов, главный корпус ЦРБ, поликлиника,  кухня, прачечная, склад.

	Смоленская область, п. Красный, ул. Карла Маркса,2а
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	6
	81,5%
	Водогрейный,

ТВГ-1,5,

ТВГ-1,5,

ТВГ-1,5,

ТВГ-1,5
	2466
	природный газ
	Краснинский районный суд,
7 многоквартирных жилых домов,

баня,  центральная библиотека,  дом культуры, узел связи, аптека,  гараж школы,  школа, интернат,  здание МО МВД Российской Федерации «Руднянский» и гараж,

здание Администрации,  гараж Администрации 

	д/с «Солнышко»
муниципальная собственность Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ»

Смоленской 
        области
	300 кВт
	
	ЭПО-72-120 Класс «Профессионал» 
	-
	кВс
	д/с «Солнышко»

	д/с «Родничок»

муниципальная собственность Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ»

Смоленской 

        области
	0,8 МВт
	
	Водо

грейные котлы Vitoplex 100
	
	Природный газ 
	д/с «Родничок»


	Таблица №2

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2026 г.

	
	
	
	
	
	

	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные  технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал 

	ул. Карла Маркса
	3 051,0
	830,0
	3 882,0
	106
	3 988,0

	ул. Ленина, ЦРБ
	1 676,0
	447,0
	2 123,0
	77
	2 200,0

	ВСЕГО
	4 727,0
	1 277,0
	6 005,0
	183,0
	6 188,0


3.Общая протяженность  тепловых сетей в двухтрубном  исчислении составляет 3,9 километра. Основные материалы, используемые при изоляции: мин. вата, рубероид, деревянные короба, опилки, пенополиуретановая   скорлупа, пенополиуретановое напыление с полиэтиленовой оболочкой. 
Теплоснабжение в пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области осуществляется:

- в частных домах от печного отопления  и газового снабжения;

- в многоквартирных  домах от 2 котельных и газового снабжения.

- объектов социального значения от котельных согласно таблице №1.

4. Увеличение площади жилья происходит за счет индивидуального строительства с индивидуальным отоплением.
5. Строительство новых котельных не целесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей является оптимальной для пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области.
Перечень мероприятий, которые были проведены с 2017 по 2021 год:

- замена автоматики безопасности четырех котлов ТВГ-1,5 в котельной №1 по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Карла Маркса, год начала и окончания выполнения мероприятий 2017;

- замена горелок и автоматики безопасности двух котлов КВТС-1, одного котла КВТС – 0,5 в котельной №2 по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина, год начала и окончания выполнения мероприятия 2017;

- замена внутренней системы электроснабжения в котельной №2 по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина год начала и окончания выполнения мероприятия 2021;

- замена внутренней системы электроснабжения в котельной №1 по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Карла Маркса, год начала и окончания выполнения мероприятия 2021.

Перечень мероприятий, которые были произведены в 2022-2023 годах:

- замена оборудования ГРУ в котельной №1, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Карла Маркса;

- замена оборудования ГРУ в котельной №2, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина.

- замена ГРУ в котельной №2, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина.

Перечень мероприятий, которые были произведены в 2023 году:

- замена  ГРУ в котельной №2, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина.

 Перечень мероприятий запланированных в 2025 году:

- строительство установки теплогенераторной (КНР) к «Умной» спортивной площадке – модульное спортивное сооружение по адресу: Смоленская область, Краснинский муниципальный округ, пгт Красный.
